# Spis treści

| - PODSTAWA OPRACOWANIA ......................................................... | 4 |
| --- | --- |
| - INWESTYCJA ................................................................................... | 4 |
| - STAN PROJEKTOWANY .......................................................... ....... | 4 |
| - ORGANIZACJA RUCHU .................................................................. | 9 |
| - ODWODNIENIE ................................................................................ | 9 |
| - ROBOTY ZIEMNE ............................................................................ | 9 |
| - WYTYCZENIE GEOMETRII I RZĘDNYCH WYSOKOŚCIOWYCH KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY CHODNIKOWYCH ........................... | 9 |
| - ZIELEŃ ............................................................................................. | 10 |
| - WPŁYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE ...................... | 10 |
| Część formalno-prawna |  |
| Uprawnienia mgr inż. Dominik Liakos Uprawnienia mgr inż. Marta Wróbel Oświadczenie o zmianie nazwiska sprawdzającego Zaświadczenie o przynależności do ZOIIB mgr inż. Dominik Liakos Zaświadczenie o przynależności do ZOIIB mgr inż. Marta Owczarczyk |  |
| Część rysunkowa |  |
| Rys. 1 – Plan o-wysokościowy, skala 1:500 |  |
| Rys. 2 – Przekroje konstrukcyjne, skala 1:50 |  |

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 1 ust. 8 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. „O zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93 poz. 888)’

Oświadczamy, że projekt budowlany dla zadania:

#### „BUDOWA I WYPOSAŻENIE I ETAPU POMERANIA TECHNOPARK W SZCZECINIE PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ / CYFROWEJ, KONTYNUACJA INWESTYCJI”

Część drogowa

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inż. Dominik LIAKOS

upr. ZAP/0114/POOD/07

Sprawdzający:

mgr inż. Marta OWCZARCZYK

upr. ZAP/0057/POOD/12

- PODSTAWA OPRACOWANIA.

- normy i przepisy projektowania.

- inwentaryzacja w terenie w zakresie niezbędnym dla wykonania niniejszego opracowania,

- aktualny podkład geodezyjny w skali 1 : 500,

- obowiązujące przepisy i normy projektowe zawarte m.in. w:

- Ustawie prawo o ruchu drogowym

- Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.)

2. INWESTYCJA.

2.1.	Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowę dróg wewnętrznych, stanowisk postojowych, zjazdów do garaży podziemnych  i chodników o łącznej powierzchni ok. 5753m2.

2.3.	Dotychczasowy sposób wykorzystania nieruchomości:

W chwili obecnej na opracowywanym terenie wykonane zostały budynki oraz w większości roboty ziemne pod wykonanie konstrukcji drogowych.

2.4.	Kategoria geotechniczna budowli

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych niniejszą inwestycję zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1.	Geometria pozioma

Zaprojektowano układ dróg wewnętrznych szerokości 5,0m stanowiących dojazd do obiektów Szczecińskiego Parku Naukowo Technologicznego. Wszystkie drogi zaprojektowano jako pieszo – jezdnie. Na zagospodarowywanym terenie wyznaczono parkingi dla samochodów osobowych o pojemności 80 pojazdów dla samochodów osobowych w tym 3 stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Projektowane stanowiska usytuowane są prostopadle do osi jezdni i mają wymiary 2,3 – 2,5 x 5,0 m. W przypadku stanowisk dla osób niepełnosprawnych wymiary 3,6 m x 5,0 m. Układ dróg wewnętrznych podłączony będzie z drogą publiczną poprzez dwa zjazdy z ul. Cyfrowej jeden od strony północnej a drugi od strony zachodniej.

3.2.	Droga w przekroju podłużnym

Projektowane drogi zaprojektowano tak aby możliwie jak najlepiej wpisać je w istniejący teren oraz dowiązano do projektowanych obiektów Szczecińskiego Parku Naukowo Technologicznego. Maksymalne pochylenie podłużne niwelety wynosi 3,11%, minimalne 0,3%.

3.3.	Konstrukcje nawierzchni

PIESZO – JEZDNIA

Nawierzchnia bitumiczna

- Warstwa ścieralna z SMA #0/8mm PN-S-96025 barwy zielonej grubości 5cm

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20mm wg PN-S-96025 grubości 7cm

- Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie grubości 20cm

- Mieszanka piaskowo-cementowa Rm=2,5 MPa grubości 15cm

RAZEM: 47 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej

- Kostka betonowa 10X20 cm, gr. 10cm, kolor szary

- Podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa,  grubości 3cm

- Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu #0/31,5mm stabilizowane mechanicznie grubości 20cm

- Mieszanka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa grubości 15cm

RAZEM: 48 cm

STANOWISKA POSTOJOWE

Nawierzchnia bitumiczna

- Warstwa ścieralna z SMA #0/8mm PN-S-96025 z dod. polimeru barwy zielonej grubości 5cm

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20mm wg PN-S-96025 grubości 7cm

- Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie grubości 15cm

- Mieszanka piaskowo-cementowa Rm=2,5 MPa grubości 10cm

RAZEM: 37 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej

- Kostka betonowa 10x20 cm, grubości 10cm, kolor grafitowy

- Podsypka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa,  grubości 3 cm

- Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu #0/31,5mm stabilizowane mechanicznie grubości 15cm

- Mieszanka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa grubości 10cm

RAZEM: 38 cm

nawierzchnia z bruku klinkierowego

- Bruk klinkierowy, 10x20 cm, grubości 5,2 cm

- Podsypka cementowo piaskowa Rm=2,5 MPa grubości 3cm

- Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu #0/31,5mm stabilizowane mechanicznie grubości 15cm

- Mieszanka cementowo-piaskowa Rm=2,5 MPa grubości 10cm

RAZEM: 33,2 cm

CHODNIKI

nawierzchnia kamienna

- Kostka granitowa cięta, 6cm x 6cm kolor szary grubości 6cm

- Podsypka cementowo piaskowa Rm=2,5 MPa grubości 3cm

- Piasek gruboziarnisty,  grubości 15cm

RAZEM: 24 cm

nawierzchnia betonowa z posypką

- Kostka betonowa z posypką 8x10x20 cm, kolor szary, grubości 8 cm

- Podsypka cementowo piaskowa Rm=2,5 MPa grubości 3cm

- Piasek gruboziarnisty,  grubości 15cm

RAZEM: 26 cm

nawierzchnia z bruku klinkierowego

- Bruk klinkierowy, 10x20 cm, grubości 5,2 cm

- Podsypka cementowo piaskowa Rm=2,5 MPa grubości 3cm

- Piasek gruboziarnisty,  grubości 15cm

RAZEM: 26 cm

nawierzchnia bitumiczna

- Warstwa ścieralna z SMA #0/8mm PN-S-96025 z dod. polimeru barwy zielonej grubości 4cm

- Warstwa wiążąca BA 0/20 grub. 5 cm

- Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie grubości 10cm

- Mieszanka piaskowo-cementowa Rm=2,5 MPa grubości 5 cm

RAZEM: 24 cm

ZJAZD DO GARAŻU PODZIEMNEGO

nawierzchnia betonowa

- Beton ryflowany C30/37 z instalacją podgrzewającą, gr. 17 cm

- Piasek średnioziarnisty gr. 5 cm

- Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie grubości 15 cm

RAZEM: 37 cm

NAWIERZCHNIE NAD GARAŻEM PODZIEMNYM

Nawierzchnia bitumiczna

- Warstwa ścieralna z SMA #0/8mm PN-S-96025 z dod. polimeru, barwy zielonej grubości 4cm

- Warstwa wiążąca BA 0/20 grub. 5 cm

- Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie grub. 21-30 cm

- Geowłóknina filtracyjna 200g/m2

- Warstwa termoizolacji - styrodur, gr. 10 cm

- Hydroizolacja – 2 x papa termozgrzewalna

- Wylewka ze spadkiem zbrojona siatką 4-12 cm

- Płyta żelbetowa wg konstrukcji

RAZEM: 44-61 cm

Nawierzchnia kamienna

- Kostka granitowa cięta 6cm x 6cm kolor szary grubości 6cm

- Podsypka cementowo piaskowa Rm=2,5 MPa grubości 3cm

- Kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie grub. 21-30 cm

- Geowłóknina filtracyjna 200g/m2

- Warstwa termoizolacji - styrodur, gr. 10 cm

- Hydroizolacja – 2 x papa termozgrzewalna

- Wylewka ze spadkiem zbrojona siatką 4-12 cm

- Płyta żelbetowa wg konstrukcji

RAZEM: 44-61 cm

Trawnik

- Humus , gr. 20 cm

- Flizelina

- Warstwa drenująca 10-19 cm

- Geowłóknina filtracyjna 200g/m2

- Warstwa termoizolacji - styrodur, gr. 10 cm

- Hydroizolacja – 2 x papa termozgrzewalna

- Wylewka ze spadkiem zbrojona siatką 4-12 cm

- Płyta żelbetowa wg konstrukcji

RAZEM: 44-61

Jezdnia zostanie ograniczona krawężnikami betonowymi 15x30cm posadowionymi na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Krawężniki wyniesione zaprojektowano ze światłem 10cm. Natomiast obniżone na wjazdach, parkingach i przy przejściach dla pieszych ze światłem 2cm

Do ograniczenia chodników zastosowano obrzeża betonowe 8x30cm posadowione na podsypce cementowo - piaskowej

Podłoże gruntowe pod konstrukcją jezdni, wjazdów i parkingów należy zagęścić tak, aby w przypadku gruntu z domieszką gruzu i cementu EII/EI ≤ 2,2,zaś w przypadku gruntu piaszczystego Is = 0,98.

POWIERZCHNIE

Tabela 1. Zestawienie powierzchni.

| Lp. | Rodzaj obiektu | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nawierzchnia stanowisk postojowych z kostki betonowej | 719 |
| 2 | Nawierzchnia asfaltowa w kolorze zielonym | 1187 |
| 3 | Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej szarej | 2068,8 |
| 4 | Nawierzchnia zjazdów do garaży z betonu ryflowanego | 378,7 |
| 5 | Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki z posypką | 388 |
| 6 | Nawierzchnia chodnika z kostki granitowej | 387 |
| 7 | Nawierzchnia z bruku klinkierowego (chodnik + parking) | 125,4 |
| 8 | Nawierzchnia z kostki granitowej nad garażem | 499 |

4. ORGANIZACJA RUCHU.

Drogi wewnętrzne oznakowane zostaną znakiem D-40 (strefa zamieszkania) ograniczającym prędkość pojazdów do 20km/h i dającym pierwszeństwo pieszym.

5. ODWODNIENIE.

Woda opadowa z wszystkich powierzchni utwardzonych zbierana będzie do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty zlokalizowane w jezdni.

6. ROBOTY ZIEMNE.

Zagęszczenie koryta dróg należy wykonać w taki sposób, aby w przypadku gruntu z domieszką gruzu lub dużego kruszywa kamiennego, przy badaniu płytą VSS o średnicy 30 cm EII/EI ≤ 2,2. zaś w przypadku gruntu piaskowego Is=0,98.

Ze względu na występowanie w rejonie prowadzonych robót sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy przeprowadzać w sposób zapewniający bezpieczeństwo urządzeń podziemnych.

7. WYTYCZENIE GEOMETRII I RZĘDNYCH WYSOKOŚCIOWYCH.

Wytyczenie geometrii należy przeprowadzić w układzie geodezyjnym zgodnie z planem sytuacyjno – wysokościowym przedstawionym na rysunkach nr 1, z zachowaniem szczegółów konstrukcyjnych pokazanych za rys. 2

8. ZIELEŃ

Nie dotyczy.

9.	WPŁYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

9.1	Zapotrzebowanie i jakość wody

Nie dotyczy

9.2	Odprowadzenie ścieków

- odprowadzenie ścieków dotyczy opadów atmosferycznych z powierzchni jezdni, parkingów i chodników do kanalizacji deszczowej.

Dodatkowe powierzchnie utwardzone jezdni wybudowane w ramach przedsięwzięcia będą generować spływ ścieków do projektowanej kanalizacji deszczowej. Ilość tego spływu można oszacować zgodnie z § 19.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wymagane natężenie odpływu z powierzchni dróg krajowych wynosi q = 15 dm3/s x ha.

9.3	Emisja zanieczyszczeń gazowych

Dotyczy emisji zanieczyszczeń z silników pojazdów samochodowych i maszyn budowlanych.

Emisja zanieczyszczeń gazowych z silników pojazdów samochodowych wystąpi w fazie budowy i eksploatacji.

Budowa wymagać będzie użycia sprzętu do zagęszczania gruntu, oraz samochodu ciężarowego do wywozu nadmiaru ziemi z wykopów, a także transportu elementów wytwórni oraz kontenerów zaplecza technicznego. W momencie budowy wystąpi emisja zanieczyszczeń gazowych z pojazdów uczestniczących w procesie budowy.

W fazie eksploatacji będą występować zanieczyszczenia gazowe z silników pojazdów samochodowych.

9.4	Hałas

Zwiększenie poziomu hałasu pochodzącego od ruchu pojazdów wystąpi zarówno na etapie budowy jak i późniejszej eksploatacji drogi.

9.5	Odpady

W trakcie realizacji robót. Ich powstawanie związane będzie z niwelacją terenu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w/w odpady należy zakwalifikować do grupy:

| Grupa, podgrupa | Wyszczególnienie | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |  |
| 17 01 | Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) |  |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 25 Mg |
| 17 05 | Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) |  |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 80 Mg |

Poszczególne grupy tych odpadów będą zagospodarowane poprzez :

- maksymalne zagospodarowanie ziemi z wykopów w granicach pasa drogowego,

- przekazanie części odpadów specjalistycznym firmom do odzysku bądź unieszkodliwienia,

- przekazane pozostałych odpadów na składowiska komunalne.

Wykonawca robót będzie zobowiązany zapisami umownymi do uregulowania stanu formalno-prawnego w tym zakresie zgodnie z ustawą o odpadach, tj. do złożenia do odpowiedniego urzędu wojewódzkiego:

- dla odpadów niebezpiecznych - wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi (art. 19 ust. 1 Ustawy o odpadach). We wniosku należy określić czas prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem tych odpadów.

- dla pozostałych odpadów - informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi:

- gruz betonowy, tj. tłuczeń kamienny i krawężniki z rozbiórki jezdni mogą zostać oczyszczone i poddane rozkruszeniu, oraz ponownie użyte jako warstwy podbudowy po poszerzenia jezdni,

9.6	Zieleń

9.6.1. Drzewostan

- Inwestycja nie koliduje z istniejącym drzewostanem. Oddziaływanie nie występuje.

9.7	Warunki użytkowania przyległych nieruchomości

- Budowa nie spowoduje pogorszenia warunków użytkowania przyległych nieruchomości.

Projektant:

mgr inż. Dominik Liakos

ZAP/0114/POOD/07