Szczeci ski Park Technologiczny Sp.z o.o.! 70-035 Szczecin ul.    Kolumba86-89

TABELA ELEMENTIW ROZLICZENIOWYCH

NAZWA INWESTYCJI      :            Przebudowa i Remont istniej cego budynku

ADRES INWESTYCJI      :            Szczecin ul. Niemierzy ska 17a

INWESTOR      :            Gmina i Miasto Szczecin

ADRES INWESTORA      :            Szczecin Pl. Armii Krajowej 1

WYKONAWCA ROBIT      :            <<nazwa wykonawcy robót>>

ADRES WYKONAWCY      :            <<adres wykonawcy robót>>

SPORZ DZI² KALKULACJE      :          <<nazwiska i funkcje osób, które sporz dzi¡y kosztorys>>

DATA OPRACOWANIA      :          07.05.2009

Ogó¡em warto º kosztorysowa robót      :            0,00 z¡

S¡ownie:    zero i 00/100 z¡

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

07.05.2009

Dokument zosta¡ opracowany przy pomocy programu

NORMA 3

TABELA ELEMENTIW ROZLICZENIOWYCH.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nak¡ady Cena jedn. Koszt jedn Ilo º Warto º

1 ROBOTY ZIEMNE

1.1 Wykopy o    cianach pionowych przy od-

m

819,029

3

krywaniu odcinkami istniej cych funda-

mentów o g¡ boko ci do 1.5 m w grun-

cie kat. III - pod opask    dociskow

1.2 Zasypanie wkopów materia¡em dowie-

m

721,316

3

zionym

1.3 Wykopy nieumocnione o    cianach pio-

m

112,837

3

nowych wykonywane wewn trz budyn-

ku z odrzuceniem na odleg¡o º do 3 m

1.4 Wykopy wewn trz budynku - usuni cie

m

187,338

3

z piwnic budynku gruzu i ziemi

1.5 Wykopy nieumocnione o    cianach pio-

m

13,530

3

nowych wykonywane wewn trz budyn-

ku z odrzuceniem na odleg¡o º do 3 m

- wspólczynnik krotno ci za podbicia

1,15

Krotno º = 1,15

1.6 Wykopy wewn trz budynku - usuni cie

m

13,530

3

z piwnic budynku gruzu i ziemi

Krotno º = 1,15

1.7 Wykopy w skoprzestrzenne, nieumoc-

m

7,525

3

nione o szeroko ci dna do 1.5 m i g¡ -

boko ci do 1.5 m w gruncie kat. III - dla

doj cia do fundamentów    cianek bocz-

nych rampy

Razem dzia¡ ROBOTY ZIEMNE

0,00

2 ROBOTY ROZBIIRKOWE

2.1 Rozebranie    cian, filarów i kolumn z ce-

m

11,880

3

gie¡ na zaprawie cementowo-wapiennej

2.2 Rozbiórka elementów konstrukcji beto-

m

2,329

3

nowych niezbrojonych o grubo ci do 15

cm

2.3 Rozebranie nawierzchni z p¡yt drogo-

m

240,401

2

wych betonowych o grubo ci 15 cm z

wype¡nieniem spoin zapraw    cemento-

w

2.4 Rozebranie kraw ników kamiennych

m 50,960

20x35 cm na podsypce cementowo-pia-

skowej

2.5 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z

m

152,880

2

kostki kamiennej rz dowej o wysoko ci

18 cm na podsypce cementowo-piasko-

wej

2.6 Wykucie z muru o cie nic drewnianych

szt. 20,000

o powierzchni do 2 m2

2.7 Wykucie z muru o cie nic drewnianych

szt. 22,000

o powierzchni do 2 m2

2.8 Skucie nierówno ci 4 cm na    cianach z

m

27,560

2

cegie¡ na zaprawie cementowo-wapien-

nej - poszerzenie otworów drziowych

2.9 Rozebranie    cian, filarów i kolumn z ce-

m

1,144

3

gie¡ na zaprawie cementowo-wapiennej

2.10 Rozebranie    cianki z cegie¡ o grub. 1/2

m

40,097

2

ceg. na zaprawie cementowo-wapien-

nej

2.11 Odbicie tynków wewn trznych z zapra-

m

329,469

2

wy cementowo-wapiennej na stropach

p¡askich, belkach, biegach i spoczni-

kach schodów o powierzchni odbicia po-

nad 5 m2 - w zwi zku ze stropami ¡uko-

wymi zastosowac wspó¡czynnik 1,40

Krotno º = 1,4

2.12 Odbicie tynków wewn trznych z zapra-

m

1 037,834

2

wy cementowo-wapiennej na    cianach,

filarach, pilastrach o powierzchni odbi-

cia ponad 5 m2

2.13 Rozbiórka elementów konstrukcji beto-

m

22,366

3

nowych niezbrojonych o grubo ci do 15

cm - posadzka w piwnicy

2.14 Rozebranie posadzki z ceg¡y pe¡nej lub

m

46,410

2

klinkierowej o grubo ci 1/2 ceg.

2.15 Rozebranie posadzki z p¡ytek m

112,220

2

2.16 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucz-

m

25,340

2

nych

2.17 Zerwanie posadzki cementowej m

137,560

2

2.18 Wykucie z muru o cie nic drewnianych

szt. 14,000

o powierzchni do 2 m2

- 2 -

No r m a    3. 16

TABELA ELEMENTIW ROZLICZENIOWYCH.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nak¡ady Cena jedn. Koszt jedn Ilo º Warto º

2.19 Wykucie z muru o cie nic drewnianych

m

19,400

2

o powierzchni ponad 2 m2

2.20 Wykucie z muru o cie nic drewnianych

szt. 31,000

o powierzchni do 2 m2

2.21 Rozebranie    cian, filarów i kolumn z ce-

m

47,370

3

gie¡ na zaprawie cementowo-wapiennej

2.22 Wykucie otworów w    cianach z cegie¡ o

m

8,879

3

grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-

piennej lub cementowo-wapiennej dla

otworów drzwiowych i okiennych

2.23 Odbicie tynków wewn trznych z zapra-

m

427,719

2

wy cementowo-wapiennej na stropach

p¡askich, belkach, biegach i spoczni-

kach schodów o powierzchni odbicia po-

nad 5 m2

2.24 Odbicie tynków wewn trznych z zapra-

m

1 024,296

2

wy cementowo-wapiennej na    cianach,

filarach, pilastrach o powierzchni odbi-

cia ponad 5 m2

2.25 Skucie nierówno ci 4 cm na    cianach z

m

15,860

2

cegie¡ na zaprawie cementowo-wapien-

nej - poszerzenie otworów drziowych

2.26 Rozebranie posadzki z p¡ytek m

49,120

2

2.27 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucz-

m

110,870

2

nych

2.28 Rozebranie posadzki z p¡ytek m

3,850

2

2.29 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucz-

m

217,470

2

nych

2.30 Zerwanie posadzki cementowej m

381,310

2

2.31 Rozebranie elementów stropów drew-

m

381,310

2

nianych - polep

2.32 Wykucie z muru o cie nic drewnianych

szt. 9,000

o powierzchni do 2 m2

2.33 Wykucie z muru o cie nic drewnianych

szt. 34,000

o powierzchni do 2 m2

2.34 Rozebranie    cian, filarów i kolumn z ce-

m

3,938

3

gie¡ na zaprawie cementowo-wapiennej

2.35 Wykucie otworów w    cianach z cegie¡ o

m

11,420

3

grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-

piennej lub cementowo-wapiennej dla

otworów drzwiowych i okiennych

2.36 Odbicie tynków wewn trznych z zapra-

m

438,179

2

wy cementowo-wapiennej na stropach

p¡askich, belkach, biegach i spoczni-

kach schodów o powierzchni odbicia po-

nad 5 m2

2.37 Odbicie tynków wewn trznych z zapra-

m

1 004,579

2

wy cementowo-wapiennej na    cianach,

filarach, pilastrach o powierzchni odbi-

cia ponad 5 m2

2.38 Skucie nierówno ci 4 cm na    cianach z

m

15,808

2

cegie¡ na zaprawie cementowo-wapien-

nej - poszerzenie otworów drziowych

2.39 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucz-

m

251,750

2

nych

2.40 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucz-

m

210,740

2

nych

2.41 Zerwanie posadzki cementowej m

251,750

2

2.42 Rozebranie pod¡óg    lepych m

210,740

2

2.43 Rozebranie elementów stropów drew-

m

462,490

2

nianych - polep

2.44 Rozebranie elementów stropów drew-

m

210,740

2

nianych -    lepych pu¡apów

2.45 Wykucie z muru o cie nic drewnianych

szt. 9,000

o powierzchni do 2 m2

2.46 Wykucie z muru o cie nic drewnianych

szt. 34,000

o powierzchni do 2 m2

2.47 Rozebranie    cian, filarów i kolumn z ce-

m

3,938

3

gie¡ na zaprawie cementowo-wapiennej

2.48 Wykucie otworów w    cianach z cegie¡ o

m

11,420

3

grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-

piennej lub cementowo-wapiennej dla

otworów drzwiowych i okiennych

2.49 Odbicie tynków wewn trznych z zapra-

m

437,299

2

wy cementowo-wapiennej na stropach

p¡askich, belkach, biegach i spoczni-

kach schodów o powierzchni odbicia po-

nad 5 m2

- 3 -

No r m a    3. 16

TABELA ELEMENTIW ROZLICZENIOWYCH.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nak¡ady Cena jedn. Koszt jedn Ilo º Warto º

2.50 Odbicie tynków wewn trznych z zapra-

m

1 004,579

2

wy cementowo-wapiennej na    cianach,

filarach, pilastrach o powierzchni odbi-

cia ponad 5 m2

2.51 Skucie nierówno ci 4 cm na    cianach z

m

15,808

2

cegie¡ na zaprawie cementowo-wapien-

nej - poszerzenie otworów drziowych

2.52 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucz-

m

252,420

2

nych

2.53 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucz-

m

210,710

2

nych

2.54 Zerwanie posadzki cementowej m

252,420

2

2.55 Rozebranie pod¡óg    lepych m

210,710

2

2.56 Rozebranie elementów stropów drew-

m

463,130

2

nianych - polep

2.57 Rozebranie elementów stropów drew-

m

210,710

2

nianych -    lepych pu¡apów

2.58 Wykucie z muru o cie nic drewnianych

szt. 7,000

o powierzchni do 2 m2

2.59 Wykucie z muru o cie nic drewnianych

szt. 6,000

o powierzchni do 2 m2

2.60 Rozebranie    cian, filarów i kolumn z ce-

m

10,086

3

gie¡ na zaprawie cementowo-wapiennej

2.61 Wykucie otworów w    cianach z cegie¡ o

m

4,891

3

grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-

piennej lub cementowo-wapiennej dla

otworów drzwiowych i okiennych

2.62 Odbicie tynków wewn trznych z zapra-

m

204,096

2

wy cementowo-wapiennej na stropach

p¡askich, belkach, biegach i spoczni-

kach schodów o powierzchni odbicia po-

nad 5 m2

2.63 Odbicie tynków wewn trznych z zapra-

m

683,576

2

wy cementowo-wapiennej na    cianach,

filarach, pilastrach o powierzchni odbi-

cia ponad 5 m2

2.64 Skucie nierówno ci 4 cm na    cianach z

m

9,880

2

cegie¡ na zaprawie cementowo-wapien-

nej - poszerzenie otworów drziowych

2.65 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucz-

m

77,600

2

nych

2.66 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucz-

m

189,220

2

nych

2.67 Zerwanie posadzki cementowej m

77,600

2

2.68 Rozebranie pod¡óg    lepych m

178,530

2

2.69 Rozebranie elementów stropów drew-

m

256,130

2

nianych - polep

2.70 Rozebranie elementów stropów drew-

m

215,320

2

nianych -    lepych pu¡apów

2.71 Odbicie tynków wewn trznych z zapra-

m

62,304

2

wy cementowo-wapiennej na stropach

p¡askich, belkach, biegach i spoczni-

kach schodów o powierzchni odbicia po-

nad 5 m2

2.72 Rozebranie    cian, filarów i kolumn z ce-

m

2,624

3

gie¡ na zaprawie cementowo-wapiennej

2.73 Wykucie otworów w    cianach z cegie¡ o

m

3,395

3

grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa-

piennej lub cementowo-wapiennej dla

otworów drzwiowych i okiennych

2.74 Rozebranie stropów p¡askich Kleina o

m

12,461

2

grubo ci p¡yty 1/2 ceg.

2.75 Przecinanie poprzeczne dwuteowników szt. 10,000

2.76 Rozebranie belek stropowych stalo-

m 13,200

wych z dwuteowników

2.77 Rozebranie elementów stropów drew-

m 52,800

nianych - belek stropowych o przekroju

ponad 300 cm2

2.78 Rozbiórka elementów konstrukcji beto-

m

2,450

3

nowych zbrojonych - stare murki rampy

i pochylnia

2.79 Wykucie strz pi w przekroju    ciany o

m 5,000

grubo ci 1 ceg. na zaprawie cemento-

wo-wapiennej dla zakotwienia    cianej

elbetowych rampy

Razem dzia¡ ROBOTY ROZBIIRKOWE

0,00

3 FUNDAMENTY

- 4 -

No r m a    3. 16

TABELA ELEMENTIW ROZLICZENIOWYCH.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nak¡ady Cena jedn. Koszt jedn Ilo º Warto º

3.1 Oczyszczenie powierzchni    cian trudno

m

221,821

2

przy u yciu szczotek stalowych

3.2 Oczyszczenie zmursza¡ych spoin w mu-

m

221,821

2

rach z ceg¡y

3.3 Przygotowanie i naprawa pod¡o a - wy-

m

221,821

2

równanie pod¡o a zapraw    - warstwa

gr. 1 cm

3.4 Gruntowanie r czne m

221,821

2

3.5 Tynki renowacyjne na    cianach nak¡a-

m

221,821

2

dane r cznie - system tynków dla    red-

niego stopnia zasolenia

3.6 Tynki renowacyjne na    cianach nak¡a-

m

221,821

2

dane r cznie - pogrubienie warstwy tyn-

ku o 0,5 cm

3.7 Podk¡ady z ubitych materia¡ów sypkich

m

18,531

3

na pod¡o u gruntowym

3.8 Podk¡ady betonowe na pod¡o u grunto-

m

18,531

3

wym

3.9 Uzupe¡nienie    cian na zaprawie cemen-

m

11,880

3

towo-wapiennej ceg¡ami - studzienki

przyokienne

3.10 Uzupe¡nienie tynków zewn trznych zwy-

m

47,520

2

k¡ych - tynkowanie studzienek

3.11 Izolacje i uszczelnienia z dwusk¡adniko-

m

59,670

2

wej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K -

studzienki

3.12 ²awy fundamentowe prostok tne    elbe-

m

12,332

3

towe, szeroko ci do 0,6 m - z zastoso-

waniem pompy do betonu

3.13 Izolacje przeciwwilgociowe pow¡okowe

m

123,540

2

bitumiczne poziome - wykonywane na

zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza

warstwa

3.14 Izolacje przeciwwilgociowe pow¡okowe

m

123,540

2

bitumiczne poziome - wykonywane na

zimno z lepiku asfaltowego - druga i na-

st pna warstwa

3.15 (z.I)    ciany z bloczków betonowych,

m

193,275

2

grub.25 cm na zaprawie cementowej

3.16 Izolacje przeciwwilgociowe pow¡okowe

m

229,643

2

bitumiczne pionowe - wykonywane na

zimno z lepiku asfaltowego - druga i na-

st pna warstwa

3.17 Izolacje przeciwwilgociowe pow¡okowe

m

193,275

2

bitumiczne pionowe - wykonywane na

zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza

warstwa

3.18 Zamocowanie folii ochronnej, kube¡ko-

m

0,000

2

wej

3.19 Przygotowanie i monta    zbrojenia z pr -

kg 462,500

tów stalowych g¡adkich lub    ebrowa-

nych o    r. 10-14 mm

3.20 Przygotowanie i monta    zbrojenia z pr -

kg 65,000

tów stalowych g¡adkich lub    ebrowa-

nych o    r. do 6 mm

3.21 Wykonanie na budowie i monta    kons-

t 0,204

trukcji spawanych - masa elementu 50

kg

3.22 Podk¡ady z ubitych materia¡ów sypkich

m

1,980

3

na pod¡o u gruntowym

Krotno º = 1,15

3.23 Podk¡ady betonowe na pod¡o u grunto-

m

0,990

3

wym Zastosowano pomp    do betonu

na samochodzie.

Krotno º = 1,15

3.24 P¡yty fundamentowe    elbetowe - z za-

m

1,517

3

stosowaniem pompy do betonu

Razem dzia¡ FUNDAMENTY

0,00

4 CIANY,    CIANKI DZIA²OWE, WZMOCNIENA STROPIW

4.1 cianki dzia¡owe budynków wielokondy-

m

51,222

2

gnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków

ceramicznych POROTHERM P+W (pió-

ro i wpust)

4.2 cianki dzia¡owe budynków wielokondy-

m

2,854

2

gnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustaków ce-

ramicznych POROTHERM P+W (pióro

i wpust)

- 5 -

No r m a    3. 16

TABELA ELEMENTIW ROZLICZENIOWYCH.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nak¡ady Cena jedn. Koszt jedn Ilo º Warto º

4.3 Dodatek za otwory na drzwi w    cian-

szt 8,000

kach murowanych, analogia

4.4 Otwory w    cianach murowanych - u¡o e-

m 8,750

nie nadpro y prefabrykowanych

4.5 Otwory w    cianach murowanych - u¡o e-

m 1,250

nie nadpro y prefabrykowanych

4.6

Czyszczenie przez szczotkowanie r cz-

m

13,788

2

T 003

ne do trzeciego stopnia czysto ci kons-

trukcji pe¡no ciennych (stan wyj ciowy

powierzchni B)

4.7 Malowanie p dzlem farbami do grunto-

m

13,788

2

wania miniowymi konstrukcji pe¡no -

ciennych

4.8 Malowanie p dzlem farbami do grunto-

m

13,788

2

wania miniowymi konstrukcji pe¡no -

ciennych - nast pna warstwa

4.9 Obudowa elementów konstrukcji p¡yta-

m

9,735

2

mi gipsowo - kartonowymi na rusztach

metalowych pojedynczych belek i pod-

ci gów, dwuwarstwowa 100 - 02    cian-

ki o pow.mniejszej ni    5 m2.

4.10 Uzupe¡nienie    cian lub zamurowanie

m

1,304

3

otworów w    cianach na zaprawie ceme-

ntowo-wapiennej ceg¡ami

4.11 Przemurowanie przesklepie    ¡ukowych

m 10,680

otworów 2 1/2x2 ceg.w    cianach z ce-

gie¡ - murowanie w ¡uku o promieniu do

3 m

4.12 Wykonanie przesklepie    otworów w

m 17,000

cianach z cegie¡ - dostarczenie i obsa-

dzenie belek stalowych do I NP 180

mm

4.13 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stop-

m 17,000

kach belek

4.14 Wype¡nienie oczek siatki ci to-ci gnio-

m

5,100

2

nej na    cianach i stropach zapraw    ce-

mentow

4.15 Ok¡adanie (szpa¡dowanie)    cian i s¡u-

m

4,250

2

pów ceg¡ami grubo ci 1/4 ceg.

4.16 cianki dzia¡owe budynków wielokondy-

m

47,005

2

gnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustaków ce-

ramicznych POROTHERM P+W (pióro

i wpust)

4.17 Dodatek za otwory na drzwi w    cian-

szt 3,000

kach murowanych, analogia

4.18 Otwory w    cianach murowanych - u¡o e-

m 3,750

nie nadpro y prefabrykowanych

4.19 Spalinowe i dymowe kana¡y z pustaków

m 145,620

ceramicznych

4.20 cianki dzia¡owe pe¡ne zbrojone z ce-

m

36,594

2

gie¡ pe¡nych grubo ci 1/4 ceg.

4.21

cianki dzia¡owe system MODULO -

kpl 1,000

cena zak¡ado-

wg PT!

wa

4.22 Przebicie otworów w    cianach z cegie¡

szt. 4,000

o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-

wapiennej dla    ci gów stalowych

4.23 Wykonanie na budowie i monta    kons-

t 0,023

trukcji skr canych na    ruby - masa ele-

mentu 5 kg - wzmocnienia podci gów

4.24

Czyszczenie przez szczotkowanie r cz-

m

35,055

2

T 003

ne do trzeciego stopnia czysto ci kons-

trukcji pe¡no ciennych (stan wyj ciowy

powierzchni B)

4.25 Malowanie p dzlem farbami do grunto-

m

35,055

2

wania miniowymi konstrukcji pe¡no -

ciennych

4.26 Malowanie p dzlem farbami do grunto-

m

35,055

2

wania miniowymi konstrukcji pe¡no -

ciennych - nast pna warstwa

4.27 Obudowa elementów konstrukcji p¡yta-

m

24,750

2

mi gipsowo - kartonowymi na rusztach

metalowych pojedynczych belek i pod-

ci gów, dwuwarstwowa 100 - 02    cian-

ki o pow.mniejszej ni    5 m2.

4.28 Przebicie otworów w    cianach z cegie¡

szt. 32,000

o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-

wapiennej dla    ci gów stalowych

- 6 -

No r m a    3. 16

TABELA ELEMENTIW ROZLICZENIOWYCH.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nak¡ady Cena jedn. Koszt jedn Ilo º Warto º

4.29 Wykonanie na budowie i monta    kons-

t 0,040

trukcji skr canych na    ruby - masa ele-

mentu 5 kg - wzmocnienia podci gów

4.30 Dwustronne wzmocnienie drewnianych

m 40,000

belek stropowych

4.31 Uzupe¡nienie    cian lub zamurowanie

m

2,030

3

otworów w    cianach na zaprawie ceme-

ntowo-wapiennej ceg¡ami

4.32 Wykonanie przesklepie    otworów w

m 21,500

cianach z cegie¡ - dostarczenie i obsa-

dzenie belek stalowych do I NP 180

mm

4.33 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stop-

m 21,500

kach belek

4.34 Wype¡nienie oczek siatki ci to-ci gnio-

m

6,450

2

nej na    cianach i stropach zapraw    ce-

mentow

4.35 Ok¡adanie (szpa¡dowanie)    cian i s¡u-

m

5,375

2

pów ceg¡ami grubo ci 1/4 ceg.

4.36 cianki dzia¡owe budynków wielokondy-

m

31,146

2

gnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustaków ce-

ramicznych POROTHERM P+W (pióro

i wpust)

4.37 Dodatek za otwory na drzwi w    cian-

szt 3,000

kach murowanych, analogia

4.38 Otwory w    cianach murowanych - u¡o e-

m 3,750

nie nadpro y prefabrykowanych

4.39 Spalinowe i dymowe kana¡y z pustaków

m 242,160

ceramicznych

4.40 cianki dzia¡owe pe¡ne zbrojone z ce-

m

52,227

2

gie¡ pe¡nych grubo ci 1/4 ceg.

4.41 cianki dzia¡owe system MODULO -

kpl 1,000

wg PT!

4.42 Przebicie otworów w    cianach z cegie¡

szt. 4,000

o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-

wapiennej dla    ci gów stalowych

4.43 Wykonanie na budowie i monta    kons-

t 0,023

trukcji skr canych na    ruby - masa ele-

mentu 5 kg - wzmocnienia podci gów

4.44

Czyszczenie przez szczotkowanie r cz-

m

35,927

2

T 003

ne do trzeciego stopnia czysto ci kons-

trukcji pe¡no ciennych (stan wyj ciowy

powierzchni B)

4.45 Malowanie p dzlem farbami do grunto-

m

35,927

2

wania miniowymi konstrukcji pe¡no -

ciennych

4.46 Malowanie p dzlem farbami do grunto-

m

35,927

2

wania miniowymi konstrukcji pe¡no -

ciennych - nast pna warstwa

4.47 Obudowa elementów konstrukcji p¡yta-

m

25,366

2

mi gipsowo - kartonowymi na rusztach

metalowych pojedynczych belek i pod-

ci gów, dwuwarstwowa 100 - 02    cian-

ki o pow.mniejszej ni    5 m2.

4.48 Przebicie otworów w    cianach z cegie¡

szt. 32,000

o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-

wapiennej dla    ci gów stalowych

4.49 Wykonanie na budowie i monta    kons-

t 0,040

trukcji skr canych na    ruby - masa ele-

mentu 5 kg - wzmocnienia podci gów

4.50 Dwustronne wzmocnienie drewnianych

m 40,000

belek stropowych

4.51 Uzupe¡nienie    cian lub zamurowanie

m

2,030

3

otworów w    cianach na zaprawie ceme-

ntowo-wapiennej ceg¡ami

4.52 Wykonanie przesklepie    otworów w

m 21,500

cianach z cegie¡ - dostarczenie i obsa-

dzenie belek stalowych do I NP 180

mm

4.53 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stop-

m 21,500

kach belek

4.54 Wype¡nienie oczek siatki ci to-ci gnio-

m

6,450

2

nej na    cianach i stropach zapraw    ce-

mentow

4.55 Ok¡adanie (szpa¡dowanie)    cian i s¡u-

m

5,375

2

pów ceg¡ami grubo ci 1/4 ceg.

- 7 -

No r m a    3. 16

TABELA ELEMENTIW ROZLICZENIOWYCH.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nak¡ady Cena jedn. Koszt jedn Ilo º Warto º

4.56 cianki dzia¡owe budynków wielokondy-

m

31,146

2

gnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustaków ce-

ramicznych POROTHERM P+W (pióro

i wpust)

4.57 Dodatek za otwory na drzwi w    cian-

szt 3,000

kach murowanych, analogia

4.58 Otwory w    cianach murowanych - u¡o e-

m 3,750

nie nadpro y prefabrykowanych

4.59 Spalinowe i dymowe kana¡y z pustaków

m 242,160

ceramicznych

4.60 cianki dzia¡owe pe¡ne zbrojone z ce-

m

52,227

2

gie¡ pe¡nych grubo ci 1/4 ceg.

4.61 cianki dzia¡owe system MODULO -

kpl 1,000

wg PT!

4.62 Przebicie otworów w    cianach z cegie¡

szt. 4,000

o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-

wapiennej dla    ci gów stalowych

4.63 Wykonanie na budowie i monta    kons-

t 0,023

trukcji skr canych na    ruby - masa ele-

mentu 5 kg - wzmocnienia podci gów

4.64

Czyszczenie przez szczotkowanie r cz-

m

35,927

2

T 003

ne do trzeciego stopnia czysto ci kons-

trukcji pe¡no ciennych (stan wyj ciowy

powierzchni B)

4.65 Malowanie p dzlem farbami do grunto-

m

35,927

2

wania miniowymi konstrukcji pe¡no -

ciennych

4.66 Malowanie p dzlem farbami do grunto-

m

35,927

2

wania miniowymi konstrukcji pe¡no -

ciennych - nast pna warstwa

4.67 Obudowa elementów konstrukcji p¡yta-

m

25,366

2

mi gipsowo - kartonowymi na rusztach

metalowych pojedynczych belek i pod-

ci gów, dwuwarstwowa 100 - 02    cian-

ki o pow.mniejszej ni    5 m2. w klasie

ogniowej El 60/120

4.68 Przebicie otworów w    cianach z cegie¡

szt. 32,000

o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo-

wapiennej dla    ci gów stalowych

4.69 Wykonanie na budowie i monta    kons-

t 0,040

trukcji skr canych na    ruby - masa ele-

mentu 5 kg - wzmocnienia podci gów

4.70 Dwustronne wzmocnienie drewnianych

m 40,000

belek stropowych

4.71 Zabetonowanie pod kotwy belek stro-

szt. 32,000

powch drewnianych o powierzchni do 0.

2 m2 przy g¡ boko ci do 10 cm

4.72 Uzupe¡nienie    cian lub zamurowanie

m

2,030

3

otworów w    cianach na zaprawie ceme-

ntowo-wapiennej ceg¡ami

4.73 Wykonanie na budowie i monta    kons-

t 1,181

trukcji skr canych na    ruby - masa ele-

mentu 200 kg

4.74 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stop-

m 14,880

kach belek

4.75 Wype¡nienie oczek siatki ci to-ci gnio-

m

1,417

2

nej na    cianach i stropach zapraw    ce-

mentow

4.76 Ok¡adanie (szpa¡dowanie)    cian i s¡u-

m

3,720

2

pów ceg¡ami grubo ci 1/4 ceg.

4.77 cianki dzia¡owe budynków wielokondy-

m

28,442

2

gnacyjnych o gr. 8,0 cm z pustaków ce-

ramicznych POROTHERM P+W (pióro

i wpust)

4.78 Dodatek za otwory na drzwi w    cian-

szt 3,000

kach murowanych, analogia

4.79 Otwory w    cianach murowanych - u¡o e-

m 3,750

nie nadpro y prefabrykowanych

4.80 Spalinowe i dymowe kana¡y z pustaków

m 340,560

ceramicznych

4.81 cianki dzia¡owe pe¡ne zbrojone z ce-

m

60,869

2

gie¡ pe¡nych grubo ci 1/4 ceg.

4.82 cianki dzia¡owe system MODULO -

kpl 1,000

wg PT!

- 8 -

No r m a    3. 16

TABELA ELEMENTIW ROZLICZENIOWYCH.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nak¡ady Cena jedn. Koszt jedn Ilo º Warto º

4.83 Obudowa elementów konstrukcji p¡yta-

m

64,589

2

mi gipsowo - kartonowymi w klasie

ogniowej El 60/120 na rusztach metalo-

wych pojedynczych belek i podci gów,

dwuwarstwowa 100 - 02    cianki o pow.

mniejszej ni    5 m2.

4.84 ciany    elbetowe proste grubo ci 15

m

153,280

2

cm wysoko ci do 8 m - z zastosowa-

niem pompy do betonu - bud.o wysoko-

ci 20.41 m

4.85 elbetowe p¡yty stropowe, grubo ci 12

m

5,058

2

cm p¡askie lub na    ebrach - z zastoso-

waniem pompy do betonu - bud.o wyso-

ko ci 20.41 m

4.86 ciany betonowe proste grubo ci 25

m

24,692

2

cm wysoko ci do 3 m - z zastosowa-

niem pompy do betonu

4.87 Przygotowanie i monta    zbrojenia ele-

t 0,120

mentów budynków i budowli - pr ty    e-

browane

4.88 Obudowa elementów konstrukcji p¡yta-

m

2,688

2

mi gipsowo - kartonowymi na rusztach

metalowych pojedynczych belek i pod-

ci gów, dwuwarstwowa 100 - 02    cian-

ki o pow.mniejszej ni    5 m2. Robota w

pomieszczeniu mniejszym ni    5 m2.

4.89 Przygotowanie i monta    zbrojenia ele-

t 2,694

mentów budynków i budowli - pr ty    e-

browane

4.90 Uzupe¡nienie    cian lub zamurowanie

m

2,935

3

otworów w    cianach na zaprawie ceme-

ntowo-wapiennej ceg¡ami

4.91 Wykonanie przesklepie    otworów w

m 5,200

cianach z cegie¡ - dostarczenie i obsa-

dzenie belek stalowych do I NP 180

mm

4.92 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stop-

m 32,800

kach belek

4.93 Wykonanie przesklepie    otworów w

m 27,600

cianach z cegie¡ - dostarczenie i obsa-

dzenie belek stalowych do I NP 180

mm

4.94 Wype¡nienie oczek siatki ci to-ci gnio-

m

9,840

2

nej na    cianach i stropach zapraw    ce-

mentow

4.95 Ok¡adanie (szpa¡dowanie)    cian i s¡u-

m

1,300

2

pów ceg¡ami grubo ci 1/4 ceg.

4.96 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema war-

m

1,250

2

stwami papy na lepiku na gor co ¡aw fu-

ndamentowych murowanych z wyrówna-

niem zapraw

4.97 Deskowanie tradycyjne    cian prostych

m

24,500

2

betonowych lub    elbetowych - obj to º

nieprzekraczaj ca 1 m3 w jednym miej-

scu

4.98 Betonowanie    cian prostych niezbrojo-

m

2,450

3

nych w deskowaniu tradycyjnym

4.99 Izolacje przeciwwilgociowe pow¡okowe

m

5,000

2

bitumiczne pionowe - wykonywane na

zimno z roztworu asfaltowego - pierw-

sza warstwa

4.

Izolacje przeciwwilgociowe pow¡okowe

m

5,000

2

100

bitumiczne pionowe - wykonywane na

zimno z roztworu asfaltowego - druga i

nast pna warstwa

4.

Licowanie    cian p¡ytkami na klej - warst-

m

21,600

2

101

wa szczepna dla przygotowania pod¡o-

a

4.

Licowanie p¡ytkami klinkierowymi 25x12

m

21,600

2

102

cm    cian - na klej

Razem dzia¡    CIANY,    CIANKI DZIA²OWE, WZMOCNIENA STROPIW

0,00

5 PODK²ADY, POD²O A, POSADZKI

5.1 Podk¡ady z ubitych materia¡ów sypkich

m

51,290

3

na pod¡o u gruntowym

5.2 Podk¡ady betonowe na pod¡o u grunto-

m

51,290

3

wym Zastosowano pomp    do betonu

na samochodzie.

- 9 -

No r m a    3. 16

TABELA ELEMENTIW ROZLICZENIOWYCH.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nak¡ady Cena jedn. Koszt jedn Ilo º Warto º

5.3 Uzupe¡nienie    cian - podmurowanie

m

0,369

3

pod schody z cegie¡

5.4 Uzupe¡nienie posadzki z ceg¡y pe¡nej -

m

1,449

2

wykonanie schodów z cegie¡

5.5 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy

m

444,509

2

zgrzewalnej - dwuwarstwowe

Krotno º = 2

5.6 Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z

m

341,930

2

p¡yt styropianowych poziome na wierz-

chu konstrukcji na sucho - jedna warst-

wa

5.7 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z

m

341,930

2

zaprawy cementowej grubo ci 40 mm

zatarte na g¡adko

5.8 (z.VII) Gruntowanie pod¡o y preparata-

m

341,930

2

mi wzmacniaj cymi - powierzchnie po-

ziome

5.9 Posadzki p¡ytkowe z kamieni sztucz-

m

285,170

2

nych uk¡adane na klej - przygotowanie

pod¡o a

5.10 Posadzki z p¡ytek uk¡adanych metod

m

285,170

2

kombinowan

5.11 Cokoliki p¡ytkowe z kamieni sztucznych

m 285,170

z p¡ytek 30x30 - cokolik 15 cm    - przygo-

towanie pod¡o a Pow. do 10,0 m2.

5.12 Cokoliki p¡ytkowe z kamieni sztucznych

m 285,170

z p¡ytek 30x30 - cokolik 15 cm    - przygo-

towanie pod¡o a Pow. do 10,0 m2.

5.13 Posadzki z wyk¡adzin z tworzyw sztucz-

m

56,760

2

nych rulonowe - PCW

5.14 Posadzki z wyk¡adzin z tworzyw sztucz-

m

56,760

2

nych - zgrzewanie wyk¡adzin rulono-

wych

5.15 Listwy przy cienne drewniane m 56,760

5.16 Monta    listwy progowej m 2,000

5.17 Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z

m

379,230

2

p¡yt styropianowych poziome na wierz-

chu konstrukcji na sucho - jedna warst-

wa

5.18 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy

m

18,040

2

zgrzewalnej - dwuwarstwowe

Krotno º = 2

5.19 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy

m

361,190

2

zgrzewalnej

5.20 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z

m

379,230

2

zaprawy cementowej grubo ci 40 mm

zatarte na g¡adko

5.21 (z.VII) Gruntowanie pod¡o y preparata-

m

67,160

2

mi wzmacniaj cymi - powierzchnie po-

ziome

5.22 Posadzki p¡ytkowe z kamieni sztucz-

m

67,160

2

nych uk¡adane na klej - przygotowanie

pod¡o a

5.23 Posadzki z p¡ytek uk¡adanych metod

m

67,160

2

kombinowan

5.24 Cokoliki p¡ytkowe z kamieni sztucznych

m 62,040

z p¡ytek 30x30 - cokolik 15 cm    - przygo-

towanie pod¡o a Pow. do 10,0 m2.

5.25 Cokoliki p¡ytkowe z kamieni sztucznych

m 62,040

z p¡ytek 30x30 - cokolik 15 cm uk¡ada-

ne na klej z przecinaniem p¡ytek meto-

d    kombinowan    Pow. do 10,0 m2.

5.26 (z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wyg¡a-

m

312,070

2

dzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej

gr. 5 mm wykonywane w pomieszcze-

niach o pow. ponad 8 m2

5.27 (z.VII) Gruntowanie pod¡o y preparata-

m

312,070

2

mi wzmacniaj cymi - powierzchnie po-

ziome

5.28 Posadzki z wyk¡adzin z tworzyw sztucz-

m

312,070

2

nych rulonowe - PCW

5.29 Listwy przy cienne drewniane m 280,600

5.30 Posadzki z wyk¡adzin z tworzyw sztucz-

m

312,070

2

nych - zgrzewanie wyk¡adzin rulono-

wych

5.31 Monta    listwy progowej m 4,000

- 10 -

No r m a    3. 16

TABELA ELEMENTIW ROZLICZENIOWYCH.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nak¡ady Cena jedn. Koszt jedn Ilo º Warto º

5.32 Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z

m

258,350

2

p¡yt styropianowych poziome na wierz-

chu konstrukcji na sucho - jedna warst-

wa

5.33 Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z

m

199,490

2

we¡ny mineralnej poziome z p¡yt uk¡ada-

nych na sucho - jedna warstwa

5.34 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy

m

9,740

2

zgrzewalnej - dwuwarstwowe

Krotno º = 2

5.35 Izolacje z folii na sucho pozioma - jed-

m

258,350

2

na warstwa

5.36 Zgrzewanie folii PE m

258,350

2

5.37 U¡o enie na belkach ekranu zabezpie-

m

189,750

2

czaj cego z folii

5.38 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z

m

258,350

2

zaprawy cementowej grubo ci 40 mm

zatarte na g¡adko

5.39 lepa pod¡oga z p¡yt wiórowych m

199,490

2

5.40 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z

m

9,740

2

zaprawy cementowej grubo ci 40 mm

zatarte na g¡adko

5.41 (z.VII) Gruntowanie pod¡o y preparata-

m

9,740

2

mi wzmacniaj cymi - powierzchnie po-

ziome

5.42 Posadzki p¡ytkowe z kamieni sztucz-

m

9,740

2

nych uk¡adane na klej - przygotowanie

pod¡o a

5.43 Posadzki z p¡ytek uk¡adanych metod

m

9,740

2

kombinowan

5.44 Cokoliki p¡ytkowe z kamieni sztucznych

m 21,920

z p¡ytek 30x30 - cokolik 15 cm    - przygo-

towanie pod¡o a Pow. do 10,0 m2.

5.45 Cokoliki p¡ytkowe z kamieni sztucznych

m 21,920

z p¡ytek 30x30 - cokolik 15 cm uk¡ada-

ne na klej z przecinaniem p¡ytek meto-

d    kombinowan    Pow. do 10,0 m2.

5.46 (z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wyg¡a-

m

258,350

2

dzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej

gr. 5 mm wykonywane w pomieszcze-

niach o pow. ponad 8 m2

5.47 Pod¡oga w systemie suchego jastrychu

m

201,000

2

- p¡yty RUGIDUR, analogia

5.48 (z.VII) Gruntowanie pod¡o y preparata-

m

459,350

2

mi wzmacniaj cymi - powierzchnie po-

ziome

5.49 Posadzki z wyk¡adzin z tworzyw sztucz-

m

459,350

2

nych rulonowe - PCW

5.50 Posadzki z wyk¡adzin z tworzyw sztucz-

m

459,350

2

nych - zgrzewanie wyk¡adzin rulono-

wych

5.51 Listwy przy cienne drewniane m 311,380

5.52 Monta    listwy progowej m 2,000

5.53 Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z

m

259,020

2

p¡yt styropianowych poziome na wierz-

chu konstrukcji na sucho - jedna warst-

wa

5.54 Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z

m

199,460

2

we¡ny mineralnej poziome z p¡yt uk¡ada-

nych na sucho - jedna warstwa

5.55 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy

m

9,740

2

zgrzewalnej - dwuwarstwowe

Krotno º = 2

5.56 Izolacje z folii na sucho pozioma - jed-

m

259,020

2

na warstwa

5.57 Zgrzewanie folii PE m

259,020

2

5.58 U¡o enie na belkach ekranu zabezpie-

m

189,720

2

czaj cego z folii

5.59 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z

m

259,020

2

zaprawy cementowej grubo ci 40 mm

zatarte na g¡adko

5.60 lepa pod¡oga z p¡yt wiórowych m

199,460

2

5.61 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z

m

9,740

2

zaprawy cementowej grubo ci 40 mm

zatarte na g¡adko

5.62 (z.VII) Gruntowanie pod¡o y preparata-

m

9,740

2

mi wzmacniaj cymi - powierzchnie po-

ziome

- 11 -

No r m a    3. 16

TABELA ELEMENTIW ROZLICZENIOWYCH.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nak¡ady Cena jedn. Koszt jedn Ilo º Warto º

5.63 Posadzki p¡ytkowe z kamieni sztucz-

m

9,740

2

nych uk¡adane na klej - przygotowanie

pod¡o a

5.64 Posadzki z p¡ytek uk¡adanych metod

m

9,740

2

kombinowan

5.65 Cokoliki p¡ytkowe z kamieni sztucznych

m 21,920

z p¡ytek 30x30 - cokolik 15 cm    - przygo-

towanie pod¡o a Pow. do 10,0 m2.

5.66 Cokoliki p¡ytkowe z kamieni sztucznych

m 21,920

z p¡ytek 30x30 - cokolik 15 cm uk¡ada-

ne na klej z przecinaniem p¡ytek meto-

d    kombinowan    Pow. do 10,0 m2.

5.67 (z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wyg¡a-

m

259,020

2

dzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej

gr. 5 mm wykonywane w pomieszcze-

niach o pow. ponad 8 m2

5.68 Pod¡oga w systemie suchego jastrychu

m

200,970

2

- p¡yty RUGIDUR, analogia

5.69 (z.VII) Gruntowanie pod¡o y preparata-

m

459,990

2

mi wzmacniaj cymi - powierzchnie po-

ziome

5.70 Posadzki z wyk¡adzin z tworzyw sztucz-

m

459,990

2

nych rulonowe - PCW

5.71 Posadzki z wyk¡adzin z tworzyw sztucz-

m

459,990

2

nych - zgrzewanie wyk¡adzin rulono-

wych

5.72 Listwy przy cienne drewniane m 311,380

5.73 Monta    listwy progowej m 2,000

5.74 Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z

m

84,200

2

p¡yt styropianowych poziome na wierz-

chu konstrukcji na sucho - jedna warst-

wa

5.75 Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z

m

204,070

2

we¡ny mineralnej poziome z p¡yt uk¡ada-

nych na sucho - jedna warstwa

5.76 Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z

m

178,530

2

we¡ny mineralnej poziome z p¡yt uk¡ada-

nych na sucho - jedna warstwa

5.77 (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy

m

9,870

2

zgrzewalnej - dwuwarstwowe

Krotno º = 2

5.78 Izolacje z folii na sucho pozioma - jed-

m

262,730

2

na warstwa

5.79 Zgrzewanie folii PE m

262,730

2

5.80 U¡o enie na belkach ekranu zabezpie-

m

194,200

2

czaj cego z folii

5.81 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z

m

84,200

2

zaprawy cementowej grubo ci 40 mm

zatarte na g¡adko

5.82 lepa pod¡oga z p¡yt wiórowych m

382,600

2

5.83 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z

m

9,870

2

zaprawy cementowej grubo ci 40 mm

zatarte na g¡adko

5.84 (z.VII) Gruntowanie pod¡o y preparata-

m

9,870

2

mi wzmacniaj cymi - powierzchnie po-

ziome

5.85 Posadzki p¡ytkowe z kamieni sztucz-

m

9,870

2

nych uk¡adane na klej - przygotowanie

pod¡o a

5.86 Posadzki z p¡ytek uk¡adanych metod

m

9,870

2

kombinowan

5.87 Cokoliki p¡ytkowe z kamieni sztucznych

m 23,760

z p¡ytek 30x30 - cokolik 15 cm    - przygo-

towanie pod¡o a Pow. do 10,0 m2.

5.88 Cokoliki p¡ytkowe z kamieni sztucznych

m 23,760

z p¡ytek 30x30 - cokolik 15 cm uk¡ada-

ne na klej z przecinaniem p¡ytek meto-

d    kombinowan    Pow. do 10,0 m2.

5.89 (z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wyg¡a-

m

84,200

2

dzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej

gr. 5 mm wykonywane w pomieszcze-

niach o pow. ponad 8 m2

5.90 Pod¡oga w systemie suchego jastrychu

m

194,200

2

- p¡yty RUGIDUR, analogia

5.91 (z.VII) Gruntowanie pod¡o y preparata-

m

278,400

2

mi wzmacniaj cymi - powierzchnie po-

ziome

- 12 -

No r m a    3. 16

TABELA ELEMENTIW ROZLICZENIOWYCH.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nak¡ady Cena jedn. Koszt jedn Ilo º Warto º

5.92 Posadzki z wyk¡adzin z tworzyw sztucz-

m

278,400

2

nych rulonowe - PCW

5.93 Posadzki z wyk¡adzin z tworzyw sztucz-

m

278,400

2

nych - zgrzewanie wyk¡adzin rulono-

wych

5.94 Listwy przy cienne drewniane m 172,510

5.95 Monta    listwy progowej m 3,000

5.96 Podk¡ady z ubitych materia¡ów sypkich

m

1,980

3

na pod¡o u gruntowym

Krotno º = 1,15

5.97 Podk¡ady betonowe na pod¡o u grunto-

m

0,990

3

wym Zastosowano pomp    do betonu

na samochodzie.

Krotno º = 1,15

5.98 P¡yty fundamentowe    elbetowe - z za-

m

1,517

3

stosowaniem pompy do betonu

5.99 Uzupe¡nienie podk¡adów pod tynki ze-

m

1,250

2

wn trzne o pod¡o ach z betonów    wiro-

wych, bloczków ( do 2 m2 w 1 miejscu )

- wyrównanie pod¡oza fundamentu pod

izolacj

5.

Podk¡ady z ubitych materia¡ów sypkich

m

0,750

3

100

na pod¡o u gruntowym

5.

Podk¡ady betonowe na pod¡o u grunto-

m

0,375

3

101

wym

5.

Posadzki cementowe wraz z cokolikami

m

3,750

2

102

zatarte na ostro grubo ci 25 mm ze

zbrojeniem siatk    stalow

5.

Posadzki cementowe wraz z cokolikami

m

3,750

2

103

zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm -

grubo c docelowa 10 cm

Krotno º = 7,5

5.

Posadzki z p¡ytek ryflowanych antyo liz-

m

3,750

2

104

gowych mrozoodpornych o wymiarach

20 x 20 cm, uk¡adanych metod    zwyk¡

Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.

Razem dzia¡ PODK²ADY, POD²O A, POSADZKI

0,00

6 TYNKI, ZABUDOWY

6.1 Przygotowanie i naprawa pod¡o a - wy-

m

1 367,303

2

równanie pod¡o a zapraw    - warstwa

gr. 1 cm

6.2 Gruntowanie r czne m

1 367,303

2

6.3 Tynki renowacyjne na    cianach nak¡a-

m

1 037,834

2

dane r cznie - system tynków dla    red-

niego stopnia zasolenia

6.4 Tynki renowacyjne na    cianach nak¡a-

m

1 037,834

2

dane r cznie - pogrubienie warstwy tyn-

ku o 0,5 cm

6.5 Tynki renowacyjne na sklepieniach na-

m

329,469

2

k¡adane r cznie - system tynków dla

redniego stopnia zasolenia

6.6 Tynki renowacyjne na sklepieniach na-

m

329,469

2

k¡adane r cznie - pogrubienie warstwy

tynku o 0,5 cm

6.7 Wykonanie tynków zwyk¡ych wewn trz-

m 320,140

nych kat. III z zaprawy cementowo-wa-

piennej na o cie ach szeroko ci do 15

cm

6.8 Wewn trzne g¡adzie gipsowe,jednowar-

m

108,152

2

stwowe na    cianach

6.9 Przygotowanie i naprawa pod¡o a - wy-

m

98,200

2

równanie pod¡o a zapraw    - warstwa

gr. 1 cm

6.10 Gruntowanie r czne m

98,200

2

6.11 Tynki renowacyjne na    cianach nak¡a-

m

98,200

2

dane r cznie - system tynków dla    red-

niego stopnia zasolenia

6.12 Tynki renowacyjne na    cianach nak¡a-

m

98,200

2

dane r cznie - pogrubienie warstwy tyn-

ku o 0,5 cm

6.13 Tynki wewn trzne zwyk¡e kat. III wyko-

m

926,096

2

nywane r cznie na pod¡o u z ceg¡y i pu-

staków na    cianach w pomieszcze-

niach o powierzchni pod¡ogi ponad 5

m2

- 13 -

No r m a    3. 16

TABELA ELEMENTIW ROZLICZENIOWYCH.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nak¡ady Cena jedn. Koszt jedn Ilo º Warto º

6.14 Dodatkowe nak¡ady na pogrubienie o

m

926,096

2

10 mm tynków wewn trznych cemento-

wo-wapiennych na na    cianach i s¡u-

pach prostok tnych ( ponad 5 m2 w 1

miejscu)

6.15 Tynki wewn trzne zwyk¡e kat. III wyko-

m

110,070

2

nywane r cznie na pod¡o u z ceg¡y i pu-

staków na stropach w pomieszczeniach

o powierzchni pod¡ogi ponad 5 m2

6.16 Dodatkowe nak¡ady na pogrubienie o

m

110,070

2

10 mm tynków wewn trznych cemento-

wo-wapiennych na na stropach, bel-

kach, podci gach, biegach i spoczni-

kach ( ponad 5 m2 w 1 miejscu)

6.17 Wykonanie tynków zwyk¡ych wewn trz-

m 363,940

nych kat. III z zaprawy cementowo-wa-

piennej na o cie ach szeroko ci do 15

cm

6.18 Ok¡adziny gipsowo-kartonowe, pojedyn-

m

317,649

2

cze, na stropach, na rusztach metalo-

wych podwójnych podwieszonych

6.19 Ok¡adziny z p¡yt gipsowo-kartonowych (

m

191,029

2

suche tynki gipsowe) - dodatek za dru-

g    warstw    na rusztach na stropach

6.20 Wewn trzne g¡adzie gipsowe,jednowar-

m

130,604

2

stwowe na    cianach

6.21 Tynki wewn trzne zwyk¡e kat. III wyko-

m

1 004,579

2

nywane r cznie na pod¡o u z ceg¡y i pu-

staków na    cianach w pomieszcze-

niach o powierzchni pod¡ogi ponad 5

m2

6.22 Dodatkowe nak¡ady na pogrubienie o

m

1 004,579

2

10 mm tynków wewn trznych cemento-

wo-wapiennych na na    cianach i s¡u-

pach prostok tnych ( ponad 5 m2 w 1

miejscu)

6.23 Wykonanie tynków zwyk¡ych wewn trz-

m 346,340

nych kat. III z zaprawy cementowo-wa-

piennej na o cie ach szeroko ci do 15

cm

6.24 Ok¡adziny gipsowo-kartonowe, pojedyn-

m

438,179

2

cze, na stropach, na rusztach metalo-

wych podwójnych podwieszonych

6.25 Ok¡adziny z p¡yt gipsowo-kartonowych (

m

189,489

2

suche tynki gipsowe) - dodatek za dru-

g    warstw    na rusztach na stropach

6.26 Wewn trzne g¡adzie gipsowe,jednowar-

m

114,519

2

stwowe na    cianach

6.27 Tynki wewn trzne zwyk¡e kat. III wyko-

m

1 004,579

2

nywane r cznie na pod¡o u z ceg¡y i pu-

staków na    cianach w pomieszcze-

niach o powierzchni pod¡ogi ponad 5

m2

6.28 Dodatkowe nak¡ady na pogrubienie o

m

1 004,579

2

10 mm tynków wewn trznych cemento-

wo-wapiennych na na    cianach i s¡u-

pach prostok tnych ( ponad 5 m2 w 1

miejscu)

6.29 Wykonanie tynków zwyk¡ych wewn trz-

m 325,740

nych kat. III z zaprawy cementowo-wa-

piennej na o cie ach szeroko ci do 15

cm

6.30 Ok¡adziny gipsowo-kartonowe, pojedyn-

m

437,299

2

cze, na stropach, na rusztach metalo-

wych podwójnych podwieszonych

6.31 Ok¡adziny z p¡yt gipsowo-kartonowych (

m

188,649

2

suche tynki gipsowe) - dodatek za dru-

g    warstw    na rusztach na stropach

6.32 Wewn trzne g¡adzie gipsowe,jednowar-

m

114,519

2

stwowe na    cianach

6.33 Tynki wewn trzne zwyk¡e kat. III wyko-

m

683,576

2

nywane r cznie na pod¡o u z ceg¡y i pu-

staków na    cianach w pomieszcze-

niach o powierzchni pod¡ogi ponad 5

m2

- 14 -

No r m a    3. 16

TABELA ELEMENTIW ROZLICZENIOWYCH.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nak¡ady Cena jedn. Koszt jedn Ilo º Warto º

6.34 Dodatkowe nak¡ady na pogrubienie o

m

683,576

2

10 mm tynków wewn trznych cemento-

wo-wapiennych na na    cianach i s¡u-

pach prostok tnych ( ponad 5 m2 w 1

miejscu)

6.35 Ok¡adziny gipsowo-kartonowe, pojedyn-

m

204,096

2

cze, na stropach, na rusztach metalo-

wych podwójnych podwieszonych o

podwyzszonej klasie ogniowej El 60/

120

6.36 Ok¡adziny z p¡yt gipsowo-kartonowych (

m

204,096

2

suche tynki gipsowe) - dodatek za dru-

g    warstw    na rusztach na stropach

6.37 Ok¡adziny gipsowo-kartonowe, pojedyn-

m

229,983

2

cze, na stropach, na rusztach metalo-

wych podwójnych podwieszonych o

podwyzszonej klasie ogniowej El 60/

120

6.38 Ok¡adziny z p¡yt gipsowo-kartonowych (

m

229,983

2

suche tynki gipsowe) - dodatek za dru-

g    warstw    na rusztach na stropach

6.39 Ok¡adziny gipsowo-kartonowe, pojedyn-

m

278,342

2

cze, na stropach, na rusztach metalo-

wych podwójnych podwieszonych o

podwyzszonej klasie ogniowej El 60/

120

6.40 Ok¡adziny z p¡yt gipsowo-kartonowych (

m

278,342

2

suche tynki gipsowe) - dodatek za dru-

g    warstw    na rusztach na stropach

6.41 Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z

m

712,421

2

we¡ny mineralnej poziome z p¡yt uk¡ada-

nych na sucho - jedna warstwa

6.42 Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z

m

712,421

2

we¡ny mineralnej poziome z p¡yt uk¡ada-

nych na sucho - ka da nast pna warst-

wa

6.43 U¡o enie na ruszcie ekranu zabezpie-

m

712,421

2

czaj cego z folii

6.44 Ok¡adziny gipsowo-kartonowe, pojedyn-

m

438,734

2

cze, na stropach, na rusztach metalo-

wych podwójnych podwieszonych - p¡y-

ty o klasie ogniowej    El 60/120

6.45 Ok¡adziny z p¡yt gipsowo-kartonowych (

m

438,734

2

suche tynki gipsowe) - dodatek za dru-

g    warstw    na rusztach na stropach -

p¡yty gipsowo-kartonowe GKF El 60/

120

6.46 Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z

m

438,734

2

we¡ny mineralnej poziome z p¡yt uk¡ada-

nych na sucho - jedna warstwa

6.47 Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z

m

438,734

2

we¡ny mineralnej poziome z p¡yt uk¡ada-

nych na sucho - ka da nast pna warst-

wa

6.48 U¡o enie na ruszcie ekranu zabezpie-

m

438,734

2

czaj cego z folii

6.49 Obudowa elementów konstrukcji p¡yta-

m

52,560

2

mi gipsowo - kartonowymi na rusztach

metalowych pojedynczych s¡upów, dwu-

warstwowa 100 - 02    cianki o pow.

mniejszej ni    5 m2. - p¡yty gipsowo-kar-

tonowe GKF El 60/120

6.50 Wewn trzne g¡adzie gipsowe,jednowar-

m

117,753

2

stwowe na    cianach

6.51 Tynki wewn trzne zwyk¡e kat. I wykony-

m

46,410

2

wane r cznie na pod¡o u z ceg¡y i pus-

taków na stropach o powierzchni pod¡o-

gi do 5 m2

6.52 Ocieplenie w systemie BAUMIT MINE-

m

46,410

2

RAL M (wyprawa tynkarska mineralna);

p¡yty z we¡ny mineralnej gr. 15 cm na

cianach

6.53 Mocowanie p¡yt styropianowych lub we¡-

m

278,460

2

ny mineralnej ¡ cznikami (ko¡kami) w ilo-

ci 6 szt/m2 do pod¡o a z ceg¡y

- 15 -

No r m a    3. 16

TABELA ELEMENTIW ROZLICZENIOWYCH.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nak¡ady Cena jedn. Koszt jedn Ilo º Warto º

6.54 Obudowa elementów konstrukcji p¡yta-

m

6,900

2

mi gipsowo - kartonowymi na rusztach

metalowych pojedynczych belek i pod-

ci gów, dwuwarstwowa 100 - 02    cian-

ki o pow.mniejszej ni    5 m2.

6.55 Tynki wewn trzne zwyk¡e kat. III wyko-

m

3,418

2

nywane r cznie na pod¡o u z betonów

wirowych, zagruntowanych siatek, p¡yt

wiórowo-cementowych na stropach o

powierzchni pod¡ogi do 5 m2

6.56 Tynki wewn trzne zwyk¡e kat. III wyko-

m

151,034

2

nywane r cznie na pod¡o u z betonów

wirowych, zagruntowanych siatek, p¡yt

wiórowo-cementowych na    cianach o

powierzchni pod¡ogi do 5 m2

6.57 Tynki wewn trzne zwyk¡e kat. III wyko-

m

175,526

2

nywane r cznie na pod¡o u z betonów

wirowych, zagruntowanych siatek, p¡yt

wiórowo-cementowych na    cianach o

powierzchni pod¡ogi do 5 m2

6.58 Wewn trzne g¡adzie gipsowe,jednowar-

m

175,526

2

stwowe na    cianach z elementów prefa-

brykowanych i betonowych wylewanych

- bud.o wysoko ci 20.41 m

6.59 Wewn trzne g¡adzie gipsowe,jednowar-

m

3,418

2

stwowe na sufitach z elementów prefa-

brykowanych i betonowych wylewanych

- bud.o wysoko ci 20.41 m

6.60 Wewn trzne g¡adzie gipsowe,jednowar-

m

151,034

2

stwowe na    cianach z elementów prefa-

brykowanych i betonowych wylewanych

- bud.o wysoko ci 20.41 m

Razem dzia¡ TYNKI, ZABUDOWY

0,00

7 STOLARKA DRZWIOWA

7.1 O cie nice drzwiowe drewniane

m 102,000

900x2100

7.2 O cie nice drzwiowe drewniane

m 20,800

1000x2100

7.3 Skrzyd¡a drzwiowe 900x2100 m

28,350

2

7.4 Skrzyd¡a drzwiowe 900x2100 ¡azienko-

m

9,450

2

we

7.5 Skrzyd¡a drzwiowe 1000x2100 mm m

8,400

2

7.6 Drzwi przeciwpo arowe EI 30, 90x210 m

11,340

2

7.7 Drzwi przeciwpo arowe EI 30, 100x210 m

6,300

2

7.8 Drzwi DW-A1 - wg rysunku m

5,922

2

7.9 Drzwi DW-A2, wg rysunku m

2,374

2

7.10 Drzwi DW-B1, wg rysunku m

6,280

2

7.11 Drzwi DW-B2, wg rysunku m

4,824

2

7.12 Monta    o cie nic drewnianych do drzwi

m

19,400

2

poz 90-93

7.13 O cie nice drzwiowe drewniane

m 112,200

900x2100 mm

7.14 O cie nice drzwiowe drewniane

m 9,600

600x2100

7.15 Skrzyd¡a drzwiowe 900x2100 mm m

24,570

2

7.16 Skrzyd¡a drzwiowe 900x2100 ¡azienko-

m

15,120

2

we

7.17 Skrzyd¡a drzwiowe 600x2100 mm m

2,520

2

7.18 Skrzyd¡a drzwiowe p¡ytowe wewn trzne

m

1,890

2

szklone - Drzwi - witryna 90x210 mm

7.19 Skrzyd¡a drzwiowe wewn trzne z na-

m

4,140

2

wietlem o powierzchni do 1.6 m2

oszklone szyb    o powierzchni ponad 0.

2 m2 - Drzwi 180x230 z na wietlem, wg

rysunku

7.20 Drzwi przeciwpo arowe EI 30, 90x210 m

7,560

2

7.21 Drzwi przeciwpo arowe EI 30, 100x210 m

6,300

2

7.22 O cie nice drzwiowe drewniane

m 71,400

900x2100 mm

7.23 O cie nice drzwiowe drewniane

m 9,600

600x2100 mm

7.24 Skrzyd¡a drzwiowe 900x2100 mm m

18,900

2

7.25 skrzyd¡a drzwiowe 900x2100 mm    ¡azie-

m

7,560

2

nkowe

7.26 Skrzyd¡a drzwiowe 600x2100 mm m

2,520

2

7.27 Drzwi przeciwpo arowe EI 30, 90x210 m

5,670

2

7.28 Drzwi przeciwpo arowe EI 30, 100x210 m

10,500

2

- 16 -

No r m a    3. 16

TABELA ELEMENTIW ROZLICZENIOWYCH.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nak¡ady Cena jedn. Koszt jedn Ilo º Warto º

7.29 O cie nice drewniane szeroko ci 900

m 71,400

mm

7.30 O cie nice drewniane szeroko ci 600

m 4,800

mm

7.31 Skrzyd¡a drzwiowe 900x2100 mm m

18,900

2

7.32 Skrzyd¡a drzwiowe 900x2100 mm ¡azie-

m

7,560

2

nkowe

7.33 Skrzyd¡a drzwiowe 600x2100 mm m

1,260

2

7.34 Drzwi przeciwpo arowe EI 30, 90x210 m

5,670

2

7.35 Drzwi przeciwpo arowe EI 30, 100x210 m

10,500

2

7.36 Wykonanie tynków zwyk¡ych wewn trz-

m 0,000

nych kat. III z zaprawy cementowo-wa-

piennej na o cie ach szeroko ci do 15

cm

7.37 O cie nice drewniane o szeroko ci 90

m 20,400

cm

7.38 O cie nice drewniane o szeroko ci 60

m 4,800

cm

7.39 Skrzyd¡a drzwiowe 900x2100 mm m

1,890

2

7.40 Skrzyd¡a drzwiowe 900x2100 mm ¡azie-

m

5,670

2

nkowe

7.41 Skrzyd¡a drzwiowe 600x2100 mm m

1,260

2

7.42 Drzwi przeciwpo arowe EI 30, 90x210 m

5,670

2

7.43 Drzwi przeciwpo arowe EI 30, 100x210 m

6,300

2

Razem dzia¡ STOLARKA DRZWIOWA

0,00

8 STOLARKA i    LUSARKA OKIENNA

8.1 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

0,544

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni do 1,0 m2 - Okno O11 -

640x850 mm

8.2 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

1,210

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni do 1,0 m2 - Okno -

1100x550 mm

8.3 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

7,213

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni 1,0-2,0 m2 - Okno O7 -

1120x1610 mm

8.4 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

8,415

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni 1,0-2,0 m2 - Okno O8 -

1100x850 mm

8.5 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

0,720

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni do 1,0 m2 - Okno O9 -

600x600 mm

8.6 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

4,814

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni 1,0-2,0 m2 - Okno O20 -

1180x1020 mm

8.7 Kraty do 1 m2 m

1,754

2

8.8 Kraty do 2 m2 m

22,916

2

8.9 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

58,726

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni ponad 2,0 m2 - Okno O1

1480x2480 mm

8.10 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

5,732

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni ponad 2,0 m2 - okna O2

2460x2330 mm

8.11 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

2,419

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni 1,0-2,0 m2 - okno O6 EI

30 - 1120x1080 mm

8.12 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

35,006

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni ponad 2,0 m2 - okno O15

1530x2860 mm

- 17 -

No r m a    3. 16

TABELA ELEMENTIW ROZLICZENIOWYCH.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nak¡ady Cena jedn. Koszt jedn Ilo º Warto º

8.13 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

7,728

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni ponad 2,0 m2 - okno O21 -

1150x2240 mm

8.14 Obsadzenie prefabrykowanych podo-

szt 30,000

kienników, d¡ugo ci ponad 1 m

8.15 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

58,726

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni ponad 2,0 m2 - okno O1

1480x2480 mm

8.16 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

5,331

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni ponad 2,0 m2 - okno O3

1120x2380 mm

8.17 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

4,862

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni ponad 2,0 m2 - okno O10

1100x2210 mm

8.18 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

34,394

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni ponad 2,0 m2 - okno O16

1530x2810 mm

8.19 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

5,880

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni ponad 2,0 m2 - okno O18

12000x2450 mm

8.20 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

7,590

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni ponad 2,0 m2 - okno O22

1150x2200 mm

8.21 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

3,064

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni ponad 2,0 m2 - okno O25

1350x2270 mm

8.22 Obsadzenie prefabrykowanych podo-

szt 34,000

kienników, d¡ugo ci ponad 1 m

8.23 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

58,726

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni ponad 2,0 m2 - okno O1

1480x2480 mm

8.24 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

5,331

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni ponad 2,0 m2 - okno O3

1120x2380 mm

8.25 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

4,862

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni ponad 2,0 m2 - okno O10

1100x2210 mm

8.26 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

35,251

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni ponad 2,0 m2 - okno O17

1530x2880 mm

8.27 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

2,952

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni 1,0-2,0 m2 - okno O19

720x2050 mm

8.28 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

7,590

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni ponad 2,0 m2 - okno O22

1150x2200 mm

- 18 -

No r m a    3. 16

TABELA ELEMENTIW ROZLICZENIOWYCH.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nak¡ady Cena jedn. Koszt jedn Ilo º Warto º

8.29 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

3,064

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni ponad 2,0 m2 - okno O25

1350x2270 mm

8.30 Obsadzenie prefabrykowanych podo-

szt 32,000

kienników, d¡ugo ci ponad 1 m

8.31 Obsadzenie prefabrykowanych podo-

szt 2,000

kienników, d¡ugo ci do 1 m

8.32 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

2,390

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni 1,0-2,0 m2 - okno O4

720x1660 mm

8.33 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

5,236

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni ponad 2,0 m2 - okno O5

1190x2200 mm

8.34 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

4,862

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni ponad 2,0 m2 - okno O10

1100x2210 mm

8.35 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

0,880

2

nych, zespolonych wzmocnionych fabry-

cznie wyko czonych o powierzchni do

1,0 m2 - okno O23 530x(1060+510)

mm

8.36 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

1,124

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni do 1,0 m2 - okno O24

530x1060 mm

8.37 Monta    okien drewnianych zespolo-

m

0,653

2

nych, zespolonych wzmocnionych i jed-

noramowe fabrycznie wyko czonych o

powierzchni do 1,0 m2 - okno O26

480x1360 mm

8.38 Obsadzenie prefabrykowanych podo-

szt 4,000

kienników, d¡ugo ci ponad 1 m

8.39 Obsadzenie prefabrykowanych podo-

szt 6,000

kienników, d¡ugo ci do 1 m

8.40 Osadzenie okien w po¡aci dachowej -

m 36,000

wykonanie konstrukcji no nej

8.41 Osadzenie okien w po¡aci dachowej -

szt 12,000

okna po¡aciowe 650x850 mm

Razem dzia¡ STOLARKA i    LUSARKA OKIENNA

0,00

9 SCHODY, POR CZE, MASZT

9.1 Schody drewniane systemowe 3x17x30

sto-

3,000

w impegnacie klasy ogniowej El 60/120

pie

< mo na zastosowac zamiennik scho-

dów z ceg¡y ob¡ozonych p¡yt    OSB >

9.2 Schody drewniane systemowe 7x16x30

sto-

7,000

w impegnacie klasy ogniowej El 60/120

pie

< mo na zastosowa zamiennik scho-

dów ceg¡y ob¡ozonych p¡t    OSB >

9.3

Schody drewniane drabiniaste 12x20 kpl 1,000

cena zak¡ado-

wa

9.4

Renowacja balustrady drewnianej - klat-

m 24,000

wycena indywi-

ka A

dualna

9.5

Renowacja balustrady stalowej - klatka

m 6,000

wycena indywi-

B

dualna

9.6

Renowacja por czy drewnianej - klatka

m 19,000

wycena indywi-

B

dualna

9.7 Monta    p¡yt metalowych o powierzchni

szt. 1,000

1.5 m2 z 2 izolatorami przepustowymi

w otworach    cian budynków na pod¡o u

betonowym

9.8 Monta    konstrukcji wsporczych o masie

szt. 4,000

do 3 kg na elementach konstrukcyjnych

dachu - 2 punkty mocowania

- 19 -

No r m a    3. 16

TABELA ELEMENTIW ROZLICZENIOWYCH.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nak¡ady Cena jedn. Koszt jedn Ilo º Warto º

9.9 Monta    i ustawienie metalowych masz-

masz

1,000

tów rurowych o wysoko ci 24 m z 3 kie-

t.

runkami odci gów o 4 segment. - 5 m

wystaj cego poza po¡ac dachow

9.10 Zamocowanie odci gu na maszcie o

od-

3,000

wysoko ci 30 m przy    rednicy liny 8

ci g.

mm

9.11 Czyszczenie i jednokrotne malowanie

masz

1,000

masztów antenowych stoj cych ruro-

t.

wych o wysoko ci 24 m - 5 m wystaj -

cego poza po¡ac dachow

Razem dzia¡ SCHODY, POR CZE, MASZT

0,00

10 ROBOTY MALARSKIE

10.1 (z.VII) Gruntowanie pod¡o y preparata-

m

108,152

2

mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI

GRUNT" - powierzchnie pionowe i sufi-

ty

10.2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-

m

108,152

2

nymi powierzchni wewn trznych - pod¡o-

y gipsowych z gruntowaniem

10.3 Malowanie tynków renowacyjnych dwu-

m

1 367,303

2

krotnie - aplikacja r czna

10.4 (z.VII) Gruntowanie pod¡o y preparata-

m

1 484,419

2

mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI

GRUNT" - powierzchnie pionowe

10.5 Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-

m

448,253

2

nymi powierzchni wewn trznych - pod¡o-

y gipsowych z gruntowaniem

10.6 Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-

m

1 036,166

2

nymi powierzchni wewn trznych - tyn-

ków g¡adkich bez gruntowania

10.7 Malowanie tynków renowacyjnych dwu-

m

98,200

2

krotnie - aplikacja r czna

10.8 (z.VII) Gruntowanie pod¡o y preparata-

m

1 557,277

2

mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI

GRUNT" - powierzchnie pionowe

10.9 Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-

m

552,698

2

nymi powierzchni wewn trznych - pod¡o-

y gipsowych z gruntowaniem

10.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-

m

1 004,579

2

10

nymi powierzchni wewn trznych - tyn-

ków g¡adkich bez gruntowania

10.

(z.VII) Gruntowanie pod¡o y preparata-

m

1 556,397

2

11

mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI

GRUNT" - powierzchnie pionowe

10.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-

m

551,818

2

12

nymi powierzchni wewn trznych - pod¡o-

y gipsowych z gruntowaniem

10.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-

m

1 004,579

2

13

nymi powierzchni wewn trznych - tyn-

ków g¡adkich bez gruntowania

10.

(z.VII) Gruntowanie pod¡o y preparata-

m

2 005,044

2

14

mi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI

GRUNT" - powierzchnie pionowe

10.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-

m

683,576

2

15

nymi powierzchni wewn trznych - tyn-

ków g¡adkich bez gruntowania

10.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-

m

1 321,468

2

16

nymi powierzchni wewn trznych - pod¡o-

y gipsowych z gruntowaniem

10.

(z.VII) Gruntowanie pod¡o y preparata-

m

329,978

2

17

mi "CERESIT CT 17" i - powierzchnie

pionowe

10.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyj-

m

329,978

2

18

nymi powierzchni wewn trznych - pod¡o-

y gipsowych z gruntowaniem

10.

Rusztowania na wysuwnicach drewnia-

m

17,088

2

19

nych - mocowane do    cian szybu windo-

wego

Razem dzia¡ ROBOTY MALARSKIE

0,00

11 ROBOTY    DEKARSKIE

11.1 Rozbiórka pokrycia z dachówki m

814,086

2

11.2 Rozebranie rynien z blachy nie nadaj -

m 109,800

cej si    do u ytku

11.3 KNR 4-01

Rozebranie rur spustowych z blachy

m 161,500

0535-06

nie nadaj cej si    do u ytku

- 20 -

No r m a    3. 16

TABELA ELEMENTIW ROZLICZENIOWYCH.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nak¡ady Cena jedn. Koszt jedn Ilo º Warto º

11.4 Rozebranie obróbek blacharskich mu-

m

75,000

2

rów ogniowych, okapów, ko¡nierzy, gzy-

msów itp. z blachy nie nadaj cej si    do

u ytku

11.5 Rozebranie elementów wi b dacho-

m

814,086

2

wych - o¡acenie dachu o odst pie ¡at po-

nad 24 cm

11.6 Rozebranie elementów wi b dacho-

m 25,000

wych - ¡awy kominiarskie

11.7 Rozebranie kominów wolnostoj cych m

25,425

3

11.8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-

m

57,988

3

mochodami skrzyniowymi na odleg¡o º

do 1 km

11.9 Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-

m

57,988

3

mochodami skrzyniowymi - za ka dy

nast pny 1 km

Krotno º = 14

11.

Oczyszczenie elementów wi by dacho-

m

814,086

2

10

wej przy u yciu szczotek stalowych,

analogia

11.

Odgrzybianie elementów wi by dacho-

m

814,086

2

11

wej preparatami solowymi metod    sma-

rowania

11.

Impregnacja ogniochronna elementów

m

814,086

2

12

wi by dachowej

11.

Naprawa elementów konstrukcji dacho-

m 244,226

13

wej - obmiar szczególowy nastapi w tra-

kcie realizacji robót

11.

Obróbki przy szeroko ci w rozwini ciu

m

0,000

2

14

ponad 25 cm- z blachy z cynku - jw.

11.

Deskowanie po¡aci dachowych z tarcicy

m

62,160

2

15

nasyconej

11.

Pokrycie dachów pap    termozgrzewal-

m

62,160

2

16

n    jednowarstwowe nachylenie po¡aci

ponad 61 do 85 %

11.

O¡acenie po¡aci dachowych ¡atami

m

814,086

2

17

38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z

tarcicy nasyconej

11.

Obróbki przy szeroko ci w rozwini ciu

m

31,080

2

18

ponad 25 cm- z blachy z cynku

11.

Obróbki przy szeroko ci w rozwini ciu

m

43,920

2

19

ponad 25 cm- z blachy z cynku

11.

Rynny dachowe pó¡okr g¡e o    r. 20 cm-

m 109,800

20

z blachy z cynku

Krotno º = 1,1

11.

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cy-

szt. 11,000

21

nku

11.

Rury spustowe okr g¡e o    r. 20 cm- z

m 161,500

22

blachy z cynku

11.

Pokrycie dachów nieodeskowanych da-

m

814,086

2

23

chówk    ceramiczn    zak¡adkow    powle-

kana o kolorze grafitowym z otworami z

przykr ceniem wkr tami Nachylenie po-

nad 85 %.

11.

Akcesoria do pokryº dachowych - ta -

m 156,229

24

my pod g siory

11.

Pokrycie dachów nieodeskowanych da-

m 156,229

25

chówk    ceramiczn    z otworami z przy-

kr ceniem wkr tami - monta    g siorów

z przymocowaniem wkr tami do deski

kalenicowej Nachylenie ponad 85 %.

11.

Akcesoria do pokryº dachowych - ¡awy

szt. 29,480

26

kominiarskie

11.

Akcesoria do pokryº dachowych - stop-

szt. 9,000

27

nie kominiarskie

11.

Osadzenie wy¡azów w po¡aci dachowej

m 9,600

28

- wykonanie konstrukcji no nej

11.

Osadzenie okien w po¡aci dachowej -

szt 3,000

29

wy¡azy

11.

Wykonanie konstrukcji no nej pod czap-

kpl 1,000

30

ki kominowe, wg PT wentylacji, rycza¡t

11.

Monta    czapek kominowych - rycza¡t,

kpl 1,000

31

wg PT wentylacji

Razem dzia¡ ROBOTY    DEKARSKIE

0,00

12 USUNI CIE I WYWIZ GRUZU I ZIEMI

12.1 Wywóz ziemi samochodami samowy¡a-

m

819,029

3

dowczymi na odleg¡o º do 1 km

- 21 -

No r m a    3. 16

TABELA ELEMENTIW ROZLICZENIOWYCH.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nak¡ady Cena jedn. Koszt jedn Ilo º Warto º

12.2 Wywóz ziemi samochodami samowy¡a-

m

819,029

3

dowczymi - za ka dy nast. 1 km - odleg-

¡o c docelowa do 15 km

Krotno º = 14

12.3 Wywiezienie samochodami skrzyniowy-

m

11,880

3

mi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceg-

lanych na odleg¡o º do 1 km

12.4 Wywiezienie samochodami skrzyniowy-

m

11,880

3

mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za

ka dy nast pny 1 km

Krotno º = 14

12.5 Wywiezienie samochodami skrzyniowy-

m

2,329

3

mi gruzu z rozbieranych konstrukcji    wi-

robetonowych i    elbetowych na odleg-

¡o º do 1 km

12.6 Wywiezienie samochodami skrzyniowy-

m

2,329

3

mi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za

ka dy nast pny 1 km

Krotno º = 14

12.7 Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-

m

187,338

3

mochodami skrzyniowymi na odleg¡o º

do 1 km

12.8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-

m

187,338

3

mochodami skrzyniowymi - za ka dy

nast pny 1 km

Krotno º = 14

12.9 Usuni cie z parteru budynku gruzu i zie-

m

166,528

3

mi

12.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-

m

166,528

3

10

mochodami skrzyniowymi na odleg¡o º

do 1 km

12.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-

m

166,528

3

11

mochodami skrzyniowymi - za ka dy

nast pny 1 km

Krotno º = 14

12.

Usuni cie z pi tra budynku gruzu i zie-

m

131,431

3

12

mi

12.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-

m

131,431

3

13

mochodami skrzyniowymi na odleg¡o º

do 1 km

12.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-

m

131,431

3

14

mochodami skrzyniowymi - za ka dy

nast pny 1 km

Krotno º = 14

12.

Usuni cie z pi tra budynku gruzu i zie-

m

131,550

3

15

mi

12.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-

m

131,550

3

16

mochodami skrzyniowymi na odleg¡o º

do 1 km

12.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-

m

131,550

3

17

mochodami skrzyniowymi - za ka dy

nast pny 1 km

Krotno º = 14

12.

Usuni cie z pi tra budynku gruzu i zie-

m

78,093

3

18

mi

12.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-

m

78,093

3

19

mochodami skrzyniowymi na odleg¡o º

do 1 km

12.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-

m

78,093

3

20

mochodami skrzyniowymi - za ka dy

nast pny 1 km

Krotno º = 14

12.

Wywóz ziemi samochodami samowy¡a-

m

13,530

3

21

dowczymi na odleg¡o º do 1 km

Krotno º = 1,15

12.

Wywóz ziemi samochodami samowy¡a-

m

15,560

3

22

dowczymi - za ka dy nast. 1 km - odleg-

¡o c docelowa do 15 km

Krotno º = 14

12.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-

m

9,757

3

23

mochodami skrzyniowymi na odleg¡o º

do 1 km

12.

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-

m

9,757

3

24

mochodami skrzyniowymi - za ka dy

nast pny 1 km

Krotno º = 14

Razem dzia¡ USUNI CIE I WYWIZ GRUZU I ZIEMI

0,00

13 URZ DZENIA

- 22 -

No r m a    3. 16

TABELA ELEMENTIW ROZLICZENIOWYCH.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nak¡ady Cena jedn. Koszt jedn Ilo º Warto º

13.1

Dostawa i monta    windy zgodnie z do-

kpl 1,000

cena zak¡ado-

kumentacj    techniczn    bez wykonania

wa

maszynowni

Razem dzia¡ URZ DZENIA

0,00

- 23 -

No r m a    3. 16