| AD 700-T AKUSTYCZNY DETEKTOR STŁUCZENIA SZYBY |  |  |
| --- | --- | --- |
| AD 700 jest nowoczesnym akustycznym detektorem zbicia szyby, który daje informację w postaci alarmu, gdy dokonana jest próba włamania przez okno, oszklone drzwi czy oszklone elementy ścian. Detektor zbudowany jest w oparciu o najnowszą technologię z dziedziny mikrokontrolerów; jego oprogramowanie uwzględnia wiele czynników związanych z akustyką pomieszczenia ( cyfrowa kompensacja akustyki pomieszczenia DRC). Dzięki temu możliwe jest rozróżnienie sygnału, który powstaje w wyniku zbicia szyby od innych, zakłócających sygnałów. Detektor przeznaczony jest do stosowania wewnątrz pomieszczeń i może być montowany albo na suficie, albo na ścianie przeciwległej do okna, które ma być chronione. Kąt pokrycia wynosi 165, co oznacza, że w danym pomieszczeniu może być chronione kilka okien. Wymiary szyb chronionych winny zawierać się w granicach od 30x30 cm do 600x600 cm przy grubościach szyby maksymalnie do 6,0 mm. Wybór najlepszego miejsca do montażu detektora Detektor powinien być zamontowany w taki sposób, by mikrofon "widział" chronioną szybę. Przy montażu na suficie należy zwrócić uwagę na to, żeby detektor był zwrócony w kierunku szyby, która ma być chroniona. Odległość detektora od chronionej szyby powinna być nie mniejsza od 1m i nie większa od 9 m. Przy montażu na ścianie detektora, odległość od sufitu powinna być większa niż 30cm. Nie powinno się montować detektora w odległości mniejszej niż 50cm od narożników pomieszczenia. Nie zaleca się montowania detektora w pobliżu wentylatorów.. DANE TECHNICZNE Napięcie zasilania 9-15 V DC - kontrola napięcia alarm przy <7 V +/- 0,5 V Pobór prądu przy 12 V - w stanie spoczynkowym ok. 16 mA - w stanie alarmu ok. 14 mA Przekaźnik alarmu NC 500 mA/ max 100 V DC/ R<40 ohm Obciążalność styków przełącznika antysabotażowego 50 mA/max 50 V DC Zasięg działania - zakresy strefa 3 = 1-2 m strefa 2 = 2-4 m strefa 1 = 4-9 m - wymiary chronionej szyby: min 30x30 cm, max 6x6 m - max grubość szyby: 6,5 mm - rodzaj szkła: szkło standardowe (float glass) i hartowane - kubatura chronionego pomieszczenia: min 20 m3, max 250 m3 Zakres temperatur pracy: -10 do +55oC Wilgotność (DIN 40040): <90% r.h. (klasa F) Kategoria ochronna obudowy: IP 31 CERTYFIKATY zgodny z CE INCERT: B-582-0017 Techom 40/06 WYMIARY Długość: 98 mm Szerokość: 60 mm Wysokość: 32 mm Masa: 60 g.. |  | WŁAŚCIWOŚCI. - Doskonała ochrona dla okien i przeszklonych drzwi - Zaawansowana obróbka sygnału przy użyciu mikrokontrolera - Cyfrowa kompensacja akustyki pomieszczenia (DRC) - Możliwość testowania akustycznego w miejscu instalacji - Wskazanie pierwszego alarmu - Łatwość programowania dzięki zastosowaniu przełącznika typu DIP - Zabezpieczenie przed zdjęciem pokrywy obudowy - Zatwierdzony przez TECHOM. |